# CONTENIDO DEL PROYECTO AFECTADO POR EL CÓDIGO ESTRUCTURAL.

El Código Estructural regula estructuras de hormigón, estructuras de acero y estructuras mixtas. Los proyectos deben adaptarse al Código Estructural y eliminar toda referencia a la normativa derogada (EHE, EFHE, EAE…). Con carácter general, debe revisarse:

1. Memoria:

- Memoria Descriptiva y Constructiva.

- Cumplimiento del Código Técnico de la Edificación, Seguridad Estructural.

- Anejo Cálculo de Estructuras.

- Anejo Plan de Control.

- Anejo Instrucciones de Uso y Mantenimiento.

2. Planos:

- Cuadro de Características de los Materiales.

3. Pliego de Condiciones.

4. Mediciones y Presupuesto.

## cuadro tipo de características de los materiales.

Cuadro de características de los materiales para Estructuras de Hormigón Armado (control estadístico, control al 100 por 100 o control indirecto). Debe contener:

1. Vida útil nominal del edificio.

2. Nivel de control de la ejecución.

3.1. Elemento estructural (Cimentación, muros, pilares, vigas, etc.).

3.2. Clase de exposición.

3.3.1. Tipo de Hormigón (Formato: T-R/C/TM/A).

3.3.2. Nivel de control.

3.4. Recubrimiento nominal.

3.5.1. Tipo de Acero para armar.

3.5.2. Exigencia de calidad del Acero.

| ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE HORMIGÓN ARMADO: ESPECIFICACIONES SEGÚN “CÓDIGO ESTRUCTURAL” |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vida útil nominal del edificio: 50 Años |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nivel de Control de la Ejecución: NORMAL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elemento Estructural | Clase de Exposición | Hormigón |  | Recubrimiento nominal (mm) |  |  | Acero |  |
|  |  | Tipo | Nivel de Control | Superior | Lateral | Inferior | Tipo | Exigencia |
| Cimentación | XC2 | HA-25/B/20 | ESTADÍSTICO | 50 | 70 | 50 | Barras: B 500 S Mallas: B 500 T | Marcado CE |
| Muros | XC2 | HA-25/B/20 | ESTADÍSTICO | - | 70 | - |  |  |
| Pilares | XC1 | HA-25/F/20 | ESTADÍSTICO | - | 30 | - |  |  |
| Vigas | XC1 | HA-25/F/20 | ESTADÍSTICO | 30 | 30 | - |  |  |
| Forjados | XC1 | HA-25/F/20 | ESTADÍSTICO | 30 | 30 | 30 |  |  |
| … | … | … | … | … | … | … |  |  |

Cuadro de características de los materiales para Estructuras de Acero. Debe contener:

1. Vida útil nominal del edificio.

2. Nivel de riesgo.

3. Categoría de uso.

4. Categoría de ejecución.

5. Clase de ejecución.

6.1. Elemento estructural (Soportes, jácenas, brochaeles, viguetas, chapas, etc.).

6.2. Tipo de Acero.

6.3. Medios de unión.

6.4. Características de los medios.

6.5. Clase de exposición.

6.6. Sistema de protección.

6.7. Características del sistema de protección.

| ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE ACERO: ESPECIFICACIONES SEGÚN “CÓDIGO ESTRUCTURAL” |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vida útil nominal del edificio: 50 Años |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nivel de riesgo: CC2 |  |  | Categoría de uso: SC1 |  |  | Categoría de Ejecución: PC1 |  |  |
| Clase de Ejecución: 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elemento Estructural | Tipo de Acero | Medios de unión |  | Características de los medios | Clase de exposición |  | Sistema de protección | Características del sistema |
| Soportes | S 275 JR | Atornillado |  | 5.6 | C1 |  | Pintura | Doble capa |
| Jácenas | S 275 JR | Atornillado |  | 5.6 | C1 |  | Pintura | Doble capa |
| Brochales | S 275 JR | Soldadura |  | En ángulo | C1 |  | Pintura | Doble capa |
| Viguetas | S 275 JR | Soldadura |  | En ángulo | C1 |  | Pintura | Doble capa |
| Chapas | S 275 JR | Atornillado |  | 5.6 | C3 |  | Galvanizado | En fábrica |
| … | … | … |  | … | … |  | … | … |

Código Estructural, Artículo 5.1.1, y Código Estructural, Anejo 18, Artículo 2.3.

Código Estructural, Artículos 14.3 y 22.4.

Código Estructural, Artículo 27.1, y Código Estructural, Anejo 19, Artículo 4.2.

Código Estructural, Artículos 30.3, 33.4, 33.5 y 33.6.

Tipo de Hormigón, Resistencia característica, Consistencia (salvo justificación específica, no se emplearán S-seca ni P-plástica, y en edificación será F-fluida en pilares, forjados y vigas), Tamaño Máximo del árido, Ambiente.

Código Estructural, Artículo 57.5.3. Estadístico (Art.57.5.4) o Indirecto (Art.57.5.6).

Código Estructural, Artículos 43.4.1 y 44.2.1, y Código Estructural, Anejo 19, Artículo 4.4.1. (En piezas hormigonadas contra el terreno, el recubrimiento mínimo será 70 mm, según Artículo 44.2.1.1).

Código Estructural, Artículos 34.1, 34.2 y 35.2.

Código Estructural, Artículo 59.

Código Estructural, Artículo 5.1.1, y Código Estructural, Anejo 18, Artículo 2.3.

Código Estructural, Artículo 91.2.1.

Código Estructural, Artículo 91.2.2.1.

Código Estructural, Artículo 91.2.2.2.

Código Estructural, Artículos 91.2 y 91.2.3.

Código Estructural, Artículos 83 y 84.

Código Estructural, Artículos 85, 94.

Código Estructural, Artículo 85, y Código Estructural, Anejo 26, Artículo 4.3.

Código Estructural, Artículo 80.

Código Estructural, Artículo 95.